ECU01  конвертор протокола WG34 в LLS RS485  и Ibutton.

1-Wire / LLS RS485

Протокол Wiegrand

|  |  | + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Rfid метка                   Антенна                           ECU01  конвертор                        Терминал Galileo

ECU 01 представляет собой специализированный конвертор протокола WG34 (Wiegand) в LLS RS485 и Ibutton. Основное применение – считывание меток стандарта UHF со специализированных  считывателей. Помимо этого в конверторе имеется реле с выходом типа «сухой контакт» для коммутирования различных нагрузок до 8 ампер 220в. При идентификации кода метки происходит замыкание срабатывание реле.
Диапазон считывания меток определяется параметрами считывателя и меток, и может достигать 20 метров.

Так же имеется возможность краткосрочного накопления базы обнаруженных меток. Время хранения меток может составлять от 3 - 30 минут. 
После пропадания метки из активной зоны считывателя имеется несколько значений задержки 3-60секунд.

Основные электрические параметры ECU 01:
Максимальный ток потребления – 1А

Диапазон входных напряжений – 10-30вольт

Максимальный  выходной  для считывателя  – 1А

Выходное напряжение – 10 вольт (при входном напряжении от 12 вольт)
Максимальные ток и напряжение для выхода «сухой контакт»  220В 8А.

Обозначения на плате:

Основная колодка:
GND – общий минус
+POWER   IN – входной плюс питания 
 A и B  RS485  -  LLS

IBUTTON OUT  - ONE WIRE 
Колодка считывателя Wiegand: 
+10V OUT - плюс питания считывателя Wiegand
GND – минус питания считывателя Wiegand
DO WG – D0 Wiegand
D1 WG - D1 Wiegand

Индикация:
IB – зеленый – обмен по ONE WIRE - IBUTTON
LLS – красный – обмен по LLS RS485
REL – белый - реле включено
WG – синий – получение метки по протоколу Wiegand

Настройка  ECU 01:
Настройка производится путем установки сборки переключателей.

1- включение пароля(в данном релизе ПО не используется)

2- не используется

3-LLS ADR1

| LLS ADR0 | LLS ADR1 | Адресс LLS |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | 0 |
| ON | OFF | 1 |
| OFF | ON | 2 |
| ON | ON | 3 |

4-LLS ADR0

5-CBS1  - режим работы краткосрочной базы меток

6- CBS2

| CBS0 | CBS1 | Время хранения метки в базе |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | Не хранится. Режим выключен. |
| ON | OFF | 3 минуты |
| OFF | ON | 10 минут |
| ON | ON | 30 минут |

7- TOD0  (Время в течение, которого передаются данные и включено реле после пропадания метки)

8- TOD1

| TOD0 | TOD1 | Время хранения метки в базе |
| --- | --- | --- |
| OFF | OFF | 3 секунды |
| ON | OFF | 7 секунд |
| OFF | ON | 20 секунд |
| ON | ON | 60 секунд |

Рекомендации к монтажу считывателя и меток:
В комплекте со считывателем идет кронштейн, для удобного монтажа к различным поверхностям. Между считывателем и меткой не должно быть металлических преград, или других материалов, ухудшающих радиосвязь.
Метка должна быть направлена к считывателю перпендикулярно для обеспечения максимальной дальности считывания.

Настройка параметров считывателя:

Для настройки необходим кабель-конвертор USB-RS232. Есть два типа считывателей , различаются они по ПО которое идет для их настройки .
Тип 1

Последовательность в настройке.
Выбираете COM порт. Подключаетесь к нему. Открываете закладку BASE SETTINGS. На изображении выше указаны рекомендуемые параметры для настройки. Выбираете диапазон работы в зависимости от вашего региона.
Можно изменять мощность и как следствие дальность работы – POWER SIZE.
Включение  звукового сигнала при помощи параметра Buzzer. 


Тип 2

Тип3: CL7206B6A

На данной антенне, опрос производится раз в 3 секунды. В связи с медленной скоростью опроса, необходимо устанавливать переключатель на режим хранения метки 7 секунд.

Последовательность в настройке.
Выбираете COM порт. Подключаетесь к нему. При корректном подключении отобразится параметры считывателя. На изображении выше указаны рекомендуемые параметры для настройки – поле Work mode Parameter.

Выбираете диапазон работы в зависимости от вашего региона в поле Freq Band Setting. Можно изменять мощность и как следствие дальность работы – POWER.
Включение  звукового сигнала при помощи параметра Activate / DisEnable Buzzer.

Внешний вид устройства

Габаритные размеры